QFE AutoTC

HTTP Response Code 예상 로직 설계 및 수정 보고서

작성일: 2026년 04월 27일

작성자: 박소연 (sypark5@suprema.co.kr)

문서 분류: 내부 기술 보고서 (개발팀)

# 1. 개요

본 보고서는 QFE AutoTC 프레임워크에서 HTTP response code를 TC 판정의 1차 기준으로 사용하기 위한 설계 구조를 정리하고, 구현 과정에서 발견된 버그 2건의 수정 내용을 기록한 것입니다.

현재 QFE 서버는 HTTP status를 200으로 고정하고 response body의 success/error_code 필드로 성공/실패를 구분하는 레거시 방식을 사용합니다. 향후 RESTful HTTP status(400/404/422/500)로 전환 시 동일한 TC 코드에서 판정 모드만 설정값으로 전환할 수 있도록 3가지 모드를 지원하는 구조로 설계하였습니다.

# 2. 전체 흐름

HTTP response code 예상 로직은 두 단계에 걸쳐 동작합니다.

## 2.1 TC 생성 단계 (rule_based_generator.py)

- 각 rule 함수가 axis / reason_code / policy를 지정하여 _api_test_block() 호출

- _api_test_block()이 현재 error_response_mode를 확인

- http_status / hybrid 모드: _expected_http_for()로 400/404/422/500 재계산

- qfe 모드: call site에서 넘긴 '200' 유지

- build_diag()에 expected_http, expected_error_codes, expected_error_family 전달

## 2.2 리포트 생성 단계 (excel_reporter.py + diag.py)

- 실행된 TC의 diag dict에서 expected_http, actual_status, expected_error_codes를 읽음

- classify_result()로 3-level 판정: HTTP_STATUS_MISMATCH → ERROR_CODE_MISMATCH → BODY_SCHEMA_MISMATCH

- Excel TC Table에 HTTP Match, Expected HTTP, Expected Error Codes, Error Code Match, Failure Level 컬럼으로 표시

# 3. 모드 설계

서버의 error_response_mode 설정값(config/config.yaml)에 따라 assertion 생성 방식이 분기됩니다.

| 모드 | 의미 | HTTP 기대값 기준 | 적용 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| qfe | 현재 QFE 서버 방식 | 200 고정 (body의 success/error_code 중심) | 현재 적용 중 (config 기본값) |
| http_status | RESTful 표준 방식 | 400/404/422/500 (axis+reason_code 기반) | 서버 RESTful 전환 완료 후 |
| hybrid | 전환기 방식 | RESTful status + legacy 200 둘 다 허용 | 전환 중간 단계 |

현재 적용 설정: server.error_response_mode: qfe (config/config.yaml)

# 4. Expected HTTP 계산 기준 (_expected_http_for)

http_status / hybrid 모드에서는 axis, reason_code, policy 조합으로 기대 HTTP status를 계산합니다. qfe 모드에서는 이 함수가 호출되지 않고 200이 유지됩니다.

| axis / reason_code | 적용 모드 | Expected HTTP | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| policy == must_pass | 모든 모드 | 200 | 정상 처리 (성공) |
| axis == schema missing_required / type_mismatch / wrong_type | http_status / hybrid | 400 | 필수 누락, 타입 오류, 구조 오류 |
| range_violation / range_error | http_status / hybrid | 400 | 범위 초과 (threshold, user_id 등) |
| axis == state precondition_not_met / user_not_found | http_status / hybrid | 404 | user/template/DB/파일 없음 |
| invalid_base64 / invalid_image_relation no_face_detected / unprocessable_payload | http_status / hybrid | 422 | 의미 처리 불가 (요청은 유효하나 처리 실패) |
| axis == system | http_status / hybrid | 500 | 서버 내부/SDK/모델/GPU 오류 |

# 5. Expected error_code 계산 기준 (_expected_error_codes_for)

HTTP status가 1차로 일치하면, response body의 error_code가 기대 집합에 포함되는지 2차로 검증합니다. 이 함수 역시 http_status / hybrid 모드에서만 동작합니다.

| reason_code / field | Expected error_code | 의미 |
| --- | --- | --- |
| missing_required / type_mismatch / wrong_type | -90, -1 | 스키마 유효성 오류 |
| threshold range_violation | -33 | 임계값 범위 초과 |
| user_id range_violation | -34, -1 | user_id 범위 오류 |
| sub_id range_violation | -35, -1 | sub_id 범위 오류 |
| generic range_violation | DOMAIN_FAIL_CODES, -1 | 도메인 범위 오류 |
| invalid_base64 / invalid_image_relation no_face_detected | -1, -90, -200 | 이미지/인코딩 오류 |
| axis == state (precondition_not_met) | STATE_NOT_MET_CODES, -1 | 상태 미충족 오류 |
| axis == system | SYSTEM_ERROR_CODES | 시스템/SDK 오류 |

# 6. Policy별 Assertion 구조

## 6.1 qfe 모드

HTTP 200 고정 전제로 body의 success/error_code를 판정합니다.

| policy | assertion 조건 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| must_pass | HTTP < 500, success=true, error_code>=0 | state-dependent: state error_code도 허용 |
| must_fail | HTTP < 500, success=false OR error_code<0 | HTTP 200이어도 body 실패면 통과 |
| probe_only | HTTP < 500 (crash 없음만 확인) | 정답 강제 없음, 안정성 검증 목적 |

## 6.2 http_status 모드

HTTP status를 1차로 엄격히 검증하고, 실패 응답에서는 error_code를 2차로 검증합니다.

| policy | assertion 조건 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| must_pass | HTTP == 200, success=true, error_code>=0 | state: 200 OR 404 허용 |
| must_fail | HTTP == expected (400/404/422/500) + error_code ∈ expected_error_codes | _http_error_assertion() |
| probe_only | HTTP < 500 | 400/404/422 모두 허용, 500만 불허 |

## 6.3 hybrid 모드

전환기용. 표준 HTTP 또는 legacy 200+error_code 둘 다 허용하며, legacy 200으로 통과한 경우 PASS_WITH_LEGACY_HTTP migration flag를 마킹합니다.

| 조건 | 동작 |
| --- | --- |
| HTTP == expected_status | Standard PASS |
| HTTP == 200 + 올바른 error_code | Legacy PASS + migration_flag: PASS_WITH_LEGACY_HTTP 마킹 |
| 그 외 | FAIL |

# 7. 발견된 버그 및 수정 내용

구현 코드를 설계 명세와 대조하는 과정에서 Critical 버그 2건을 발견하였고 수정하였습니다.

| # | 버그 위치 | 문제점 | 수정 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | expected_status_display 불일치 (Critical) | tc_meta의 expected_status_display가 call site의 하드코딩 '200/...' 그대로 저장. http_status/hybrid 모드에서 Excel Expected 컬럼이 200으로 잘못 표시됨. | _api_test_block()에서 _eff_expected_status (= _eff_expected_http / expected_app 기반) 으로 통일. 모드에 따라 400/422 등으로 자동 반영. |
| 2 | build_diag()에 expected_error_codes 미전달 (Critical) | build_diag() 호출 시 _exp_codes 계산은 되나 diag dict에 전달하지 않음. excel_reporter._apply_diag()가 diag에서 읽지 못해 Error Code Match/Failure Level 무효. | build_diag() 호출 양쪽(try/except)에 expected_error_codes={_exp_codes} expected_error_family={axis} 추가. |

## 7.1 Bug #1 — expected_status_display 불일치

### 문제

_api_test_block()은 http_status/hybrid 모드에서 _eff_expected_http를 올바르게 계산(400/422 등)하지만, tc_meta의 expected_status_display에는 call site에서 직접 넘긴 하드코딩 '200 / ...' 문자열이 그대로 저장되고 있었습니다.

결과: Excel TC Table의 Expected 컬럼은 '200/...'을 표시하고, 신규 Expected HTTP 컬럼만 '400'을 표시하는 불일치 발생.

### 수정 내용

_api_test_block() meta_block 생성 시 expected_status_display를 _eff_expected_status(= _eff_expected_http / expected_app)로 교체하였습니다. qfe 모드에서는 _eff_expected_http = '200'이므로 동작 동일, http_status 모드에서는 자동으로 400/422 등으로 반영됩니다.

# Before

f"        \"expected_status_display\": {expected_status_display!r},\n"

# After

f"        \"expected_status_display\": {_eff_expected_status!r},\n"

## 7.2 Bug #2 — build_diag()에 expected_error_codes 미전달

### 문제

_api_test_block()에서 _exp_codes를 계산하여 tc_meta에는 넣었으나, 실행 시점의 build_diag() 호출에는 expected_error_codes와 expected_error_family를 전달하지 않았습니다.

결과: excel_reporter의 _apply_diag()가 diag dict에서 expected_error_codes를 읽지 못해 Excel의 Expected Error Codes / Error Code Match / Failure Level 컬럼이 항상 N/A 또는 UNKNOWN으로 출력됨.

### 수정 내용

build_diag() 호출 두 곳(try 블록, except 블록)에 expected_error_codes와 expected_error_family 인자를 추가하였습니다.

# try 블록 및 except 블록 공통 추가

f"            expected_error_codes={_exp_codes!r},\n"

f"            expected_error_family={axis!r},\n"

# 8. Failure Level 판정 계층 (classify_result)

diag.py의 classify_result()가 HTTP status를 1차 기준으로 3단계 판정을 수행합니다. 단계별 우선순위로 판정하여 실패 원인을 명확히 분류합니다.

| Level | Failure Level | 판정 조건 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | PASS | outcome == passed | 정상 통과 |
| 0* | PASS_WITH_LEGACY_HTTP | outcome == passed + actual 200 + 올바른 error_code (hybrid) | 이행기 통과, migration flag 마킹 |
| 1 | HTTP_STATUS_MISMATCH | actual HTTP != expected HTTP | HTTP status 1차 불일치 |
| 1* | SERVER_CRASH | server_crash=True 또는 5xx 계열 | 서버 크래시/예외 |
| 1* | CONNECTION_REFUSED | connection_refused / timeout | 서버 미응답 |
| 2 | ERROR_CODE_MISMATCH | HTTP 일치, error_code 집합 불일치 | error_code 2차 불일치 |
| 3 | BODY_SCHEMA_MISMATCH | HTTP+error_code 일치, assertion 실패 | body 구조/data 필드 오류 |

# 9. Excel 리포트 신규 컬럼

excel_reporter.py의 TC Table에 5개 컬럼이 추가되었습니다. 이 컬럼들은 http_status / hybrid 모드에서 의미 있는 값을 표시하며, qfe 모드에서는 N/A 또는 빈 값으로 표시됩니다.

| 신규 컬럼 | 계산 방식 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| HTTP Match | actual_status == expected_http → YES/NO/N/A | HTTP 1차 판정 일치 여부 |
| Expected HTTP | tc_meta.expected_http (모드 반영) | TC가 기대한 HTTP status |
| Expected Error Codes | tc_meta.expected_error_codes 목록 | 기대 error_code 집합 |
| Error Code Match | actual error_code ∈ expected_error_codes | 2차 error_code 일치 여부 |
| Failure Level | classify_result() 반환값 | 3-level 판정 결과 |

# 10. 모드별 동작 예시

동일한 TC rule이 error_response_mode 설정에 따라 어떻게 다르게 동작하는지 비교합니다.

| TC Rule | qfe 모드 동작 | http_status 모드 동작 |
| --- | --- | --- |
| missing_required (axis=schema) | qfe: HTTP 200, body success=false exp: '200 / ...' | http_status: HTTP 400, error_code -90/-1 exp: '400 / ...' |
| raw image size mismatch (axis=domain, invalid_image_relation) | qfe: HTTP 200, body success=false exp: '200 / ...' | http_status: HTTP 422, error_code -1/-90/-200 exp: '422 / ...' |
| state precondition (axis=state) | qfe: HTTP 200, body error_code STATE_NOT_MET exp: '200 / ...' | http_status: HTTP 404, STATE_NOT_MET codes exp: '404 / ...' |

# 11. RESTful HTTP Status 전환 가이드

## 11.1 전환 순서 권고

- 서버 RESTful HTTP status 구현 완료 확인

- config/config.yaml에서 error_response_mode: hybrid로 변경

- TC 재생성 없이 즉시 적용됨

- legacy 200 + 올바른 error_code는 PASS_WITH_LEGACY_HTTP로 통과

- 리포트에서 PASS_WITH_LEGACY_HTTP 비율이 0%에 근접하면 http_status로 전환

- error_response_mode: http_status로 최종 전환

- TC 재생성 (main.py generate) 후 전체 테스트 실행

## 11.2 전환 시 자동 반영 항목

- TC assertion: qfe용 → http_status용 함수로 자동 전환 (재생성만으로 적용)

- expected_status_display: '200/...' → '400/..' / '422/..' 등으로 자동 수정 (Bug #1 수정으로 보장)

- build_diag expected_error_codes: 자동 계산 및 전달 (Bug #2 수정으로 보장)

- Excel HTTP Match / Error Code Match / Failure Level: 자동 유효화

## 11.3 전환 불필요 항목

- TC rule 파일 및 Swagger 파일: 변경 불필요

- diag.py / excel_reporter.py: 이미 양쪽 모드 지원 완료

- classify_result(): 모드 독립적으로 동작

# 12. 이번 세션 수정 파일 목록

| 파일 | 주요 변경 내용 |
| --- | --- |
| agents/rule_based_generator.py | _expected_http_for(), _expected_error_codes_for() 추가 _build_policy_assertion() http_status/hybrid 분기 추가 http_status 전용 assertion 메서드 5개 추가 _api_test_block() 모드별 expected_http 재계산 expected_status_display → _eff_expected_status 수정 (Bug#1) build_diag에 expected_error_codes/family 전달 (Bug#2) _build_policy_assertion 모든 call site에 axis/reason_code 추가 |
| tests/helpers/diag.py | build_diag()에 expected_error_codes, expected_error_family 파라미터 추가 신규 classify_result() 함수 추가 (3-level 판정 계층) |
| reports/excel_reporter.py | TC Table에 신규 컬럼 5개 추가 _apply_diag()에서 expected_http, expected_error_codes, expected_error_family 전파 classify_result() 연동 신규 Failure Level 색상 매핑 추가 |
| tests/generated/rule/*.py (36개) | Bug #1, #2 수정 반영 재생성 완료 전체 syntax 오류 0건 확인 |
| tests/fixtures/make_raw_b64.py | JPEG/PNG → Raw RGB base64 변환 유틸리티 신규 생성 --save 옵션으로 raw_b64_cache.py 자동 생성 |

이상으로 HTTP Response Code 예상 로직 설계 및 수정 보고서를 마칩니다.